LANGKAH KERJA

- Crimping kabel straight

Koneksi internet R1

- [R1@Mikrotik]> ip address add address 172.16.(200+absen).1/16 interface=ether1

- [R1@Mikrotik]> ip address add address 192.(200+absen).10.1/24 interface=ether2

- [R1@Mikrotik]> ip route add gateway=172.16.0.1

- [R1@Mikrotik]> ip dns set servers=8.8.8.8

- [R1@Mikrotik]> ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade

Web proxy di R1

- [R1@Mikrotik]> ip proxy set enable=yes port=3128 chace-administrator=noabsen+namasekolh.sch.id

- [R1@Mikrotik]> ip firewall nat add chain=dstnat protocol=tcp dst-port=80 action=redirect to-ports=3128 in-interface=ether2

- [R1@MikroTik] > ip proxy access add dst-host={web yang di blokir} action=deny

Routing dinamis di R1

- [R1@MikroTik] > routing ospf interface add interface=ether1

- [R1@MikroTik] > routing ospf network add network=172.16.0.0/16 area= backbone

- [R1@MikroTik] > routing ospf network add network=192.200+absen.10.0/24 area=backbone

Konfigurasi Router 2 (R2)

- [R2@Mikrotik]> ip address add address 172.16.(100+absen).1/16 interface=ether1

- [R2@Mikrotik]> ip address add address 192.(100+absen).20.1/24 interface=wlan1

- [R2@Mikrotik]> ip route add gateway=172.16.0.1

- [R2@Mikrotik]> ip dns set servers=8.8.8.8

- [R2@Mikrotik]> ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade

- [R2@Mikrotik]> interface enable wlan1

- [R2@Mikrotik]> interface wireless set 0 mode=ap-bridge ssid=”joko” band=2ghz-b/g/n frequency=2437

- [R2@Mikrotik]> interface wireless security-profiles set 0 mode=dynamic-keys authentication-types=wpa2-psk wpa2-pre-shared-key=paijo123

- [R2@Mikrotik]>ip dhcp-server setup

interface=wlan1 leas-time=8h

Routing dinamis di R2

- [R2@MikroTik] > routing ospf interface add interface=ether1

- [R2@MikroTik] > routing ospf network add network=172.16.0.0/16 area= backbone

- [R2@MikroTik] > routing ospf network add network=192.100+absen.20.0/24 area=backbone

Pengujian R1

- Ping internet di client yang menggunakan kabel. buka cmd ping ke www.google.com

- Ping ke ip wlan1 R2

- Ping ke ip client yang tersambung wifi (HP).

- Tes blokir situs. Buka chrome dan masukkan alamat website yang di blokir.

Pengujian di R2

- Ping internet di client yang terhubung ke wifi. buka cmd ping ke www.google.com

- Ping ke ip ether2 R1

- Ping ke ip client yang tersambung kabel.

Revisi Date 06/02/2025